Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
„КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕРУХОМОСТІ”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ДЛЯ БУДІВНИЦТВА АВТОЗАПРАВНОЇ СТАНЦІЇ 
ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ

КОМИШУВАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

18002

Директор								М.В. Савчук

Головний архітектор проекту					І.В.Бишев

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Київ-2018

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |  |
|  | Зміст тому | 2 |  |
|  | Склад проекту | 4 |  |
|  | Список авторського колективу | 5 |  |
|  | - Підтвердження ГАПа | 6 |  |
| Серія АА № 003254 | - Кваліфікаційний сертифікат архітектора | 7 |  |
|  | - ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 8 |  |
|  | ПЕРЕДМОВА | 9 |  |
|  | 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | 9 |  |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території, виділеної під забудову земельної ділянки | 9 |  |
|  | 1.2. Характеристика природно-кліматичних, Інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов | 9 |  |
|  | 1.3. Інженерно-будівельні умови | 12 |  |
|  | 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ | 12 |  |
|  | 2.1. Характеристика існуючої забудови, інженерно-транспортної інфраструктури та використання території | 12 |  |
|  | 2.2. Оцінка стану навколишнього середовища | 12 |  |
|  | 3. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ | 13 |  |
|  | 3.1. Архітектурно-просторове та композиційне рішення забудови. Структура забудови | 13 |  |
|  | 3.2. Зовнішній благоустрій та озеленення | 14 |  |
|  | 3.3. Організація дорожнього руху | 14 |  |
|  | 4. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | 14 |  |
|  | 4.1. Інженерне забезпечення | 14 |  |
|  | 4.1.1. Водопостачання | 14 |  |
|  | 4.1.2. Водовідведення | 16 |  |
|  | 4.1.3. Теплопостачання | 17 |  |
|  | 4.1.4. Електропостачання | 17 |  |
|  | 4.1.5. Телефонізація і радіофікація | 18 |  |
|  | 4.2. Протипожежні заходи | 19 |  |
|  | 4.3. Санітарне очищення | 19 |  |
|  | 4.4. Інженерне підготовлення території | 20 |  |
|  | 4.5. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища та об'єктів культурної спадщини | 22 |  |
|  | 4.6. Першочергові заходи | 23 |  |
|  | 5. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) | 23 |  |
|  | 5.1. Передмова | 23 |  |
|  | 5.2. Аналіз сучасного використання землі і споруд ІТЗ.ЦЗ (ЦО) | 23 |  |
|  | 5.3. Захисні споруди цивільного захисту (Цивільної оборони) | 24 |  |
|  | 5.4. Пожежні заходи | 24 |  |
|  | 5.5. Зв'язок та оповіщення | 25 |  |
|  | 6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ | 26 |  |
|  | МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (Проект) | 27 |  |
|  | ІІ. ДОДАТКИ | 29 |  |
| №287 від 15.12.2017 р.. | Лист-замовлення гр. М.Ю. Онищенко | 30 |  |
| 2017р. | Завдання на проектування | 31 |  |
| №689 від 13.12.2017 р. | Розпорядження Попаснянської РДА –Попаснянської РВЦА про розроблення детального плану території | 34 |  |
|  | Топографічний план ділянки М1:1000 | 35 |  |
| №156 від 19.02.2018 р. | Розпорядження Попаснянської РДА – Попаснянської РВЦА про внесення змін до розпорядження Попаснянської РВЦА №689 від 13.12.2017 р. | 36 |  |
|  | III. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАДИ | 37 |  |
| 18002-ГП-1 | Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту | 38 |  |
| 18002-ГП-2 | План існуючого використання території, суміщений зі схемою планувальних обмежень | 39 |  |
| 18002-ГП-3 | Проектний план | 40 |  |
| 18002-ГП-4 | Схема організації руху транспорту та пішоходів | 41 |  |
| 18002-ГП-5 | Схема інженерної підготовки території і вертикального планування | 42 |  |
| 18002-ЗІМ-1 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | 43 |  |

| СКЛАД ПРОЕКТУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 18002 | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
ТА УЧАСНИКИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

| Відділ, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕРУХОМОСТІ» | Директор | М. В. Савчук |  |
|  | ГАП | І.В.Бишев |  |
|  | Провідний інженер | Н.Б.Ільченко |  |
|  | Провідний інженер | Є.С.Білека |  |

ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ.

Головний архітектор проекту					І.В.Бишев

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА

Проект детального планування території на площі 0,342га для будівництва АЗС за межами населених пунктів Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області виконаний з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень та урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах  території, що проектується.

Дана робота виконана  ТОВ«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТИТ НЕРУХОМОСТІ» на підставі таких даних:

- рішення Попаснянської РДА Луганської області про надання дозволу на розроблення детального плану території №689 від 13.12.2017р.;

- Розпорядження Попаснянської РДА –Попаснянської РВЦА про внесення змін до розпорядження Попаснянської РВЦА №689 від 13.12.2017 р.

- лист-замовлення фізичної особи Онищенко М.Ю.;

- завдання на проектування  від 20.12.2017р.;

- Державні акти на право власності на земельну ділянку ;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних у

- М 1:1000 в 2017 році;

- натурних обстежень ділянки.

В проекті враховані такі вимоги:

- ДБН Б 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.1.1.7-2002 « Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»/

1 .ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Містобудівна оцінка території, виділеної під територію земельної ділянки

Земельна ділянка площею 0,342 га розташована на землях Комишуваської селищної ради і межує з південного боку з землями Попаснянської міської ради. Ділянка розташована на в'їзді у місто Попасна. З заходу ділянка обмежена зеленими насадженнями вздовж залізнодорожної колії, а з сходу територіальною автодорогою.

Ділянка, яка планується під освоєння, на даний час вільна від забудови, зелених насаджень та інженерних мереж.

1.2. Характеристика інженерно-геологічних, природно-кліматичних та інженерно-гідрологічних умов

а) геологічна будова та рельєф

Територія, що прилягає до межі міста Попасна являє собою рівнинну поверхню північного схилу Головного Донецького водорозділу. Характер рельєфу степовий. Абсолютні відмітки земної поверхні в межах ділянки становлять 228,4 -228,9 м над рівнем моря.

У геологічній будові території приймають участь нашарування осадочних порід: карбонових, пермських, палеогенових та четвертинних.

Каміновугольні відкладання подані вапняками, пісковиками, шарами вугілля загальною потужністю 2260 м.

Пермські відкладення – пісковики, аргіліти, алевроліти, прошарки камінної солі загальною потужністю понад 1000 м.

Палеогенові відкладення подані харківською полтавською та київською свитами/неоген/. Підвалинами київської свити слугує незначний прошарок / до 50 см/ округлених уламків чорних кременів. Піщаний горизонт подано зеленими сильно збагаченими глауконітом, глинястими сланцями, які переходять в опоко подібні піщаники. Потужність відкладень становить від 5-10 до 40 метрів.

Відкладення харківської свити подані алевритистими пісками мілко та середньозернистими з вкрапленням крупнозернистого кварцу. Потужність відкладень  харківської свити від 5 до 15 метрів.

Полтавська свита представлена піщано-глинистими відкладеннями.

Піски кварцові мілкі та середньозернисті каолінисті. У верхній частині шару піски мілко зернисті з вкрапленням конкреційних глиб кременистих піщаників. У підвалинах свити та в середньому шарі пісків залягають лінзоподібні утворення блакитно-сірих, іноді до чорних пластичних глин. Потужність свити  від 10 до 20 метрів.

Четвертинні відкладення розповсюджені на всій території та мають незначну потужність до /10 м/. Представлені вони на водо роздільних площах та похилих схилах балок суглинками, а в тальвегах балок та ярів – алювіально-делювіальними / пісчано-глинистими та муловим матеріалом з уламками корінних порід/. Підземні води розповсюджені в породах всіх стратиграфічних горизонтів. У четвертинних відкладеннях водоносний горизонт розвинений спорадично, переважно у понижених частинах рельєфу, рідше на приводороздільних територіях. Водомісткі породи - суглинки з прошарками піску та супіску. Підземні води безнапірні, глибина залягання 3-5 метрів. Дебіти колодязів незначні. Мінералізація води 2-2,4 г/л, загальна жорсткість від 9 до 27 мг-екв. Водоносний горизонт не захищений та немає практичного значення для цілей водопостачання.

Водоносний горизонт полтавської свити розвинений у вигляді лінз острівного характеру, що покривають водо роздільні ділянки та їх схили. Водомісткі породи – мілко та тонко зернистого піску з прошарками та лінзами середньо та різнозернистого пісків. Водний горизонт безнапірний, потужність його коливається від 1-2 до 7-10 метрів.

По хімічному складу води сульфатно-гідрокарбонатні та гідрокарбонатно-сульфатні, мінералізація води 1,1-2,3 г/л, загальна жорсткість від  4,0до 30,4мг.-екв.Дебіти колодязів незначні від 0,03 до 0,22 л\сек. Використання цього горизонту в господарських цілях обмежено.

Водоносний горизонт київської и та харківської свит розділений на окремі острівні ділянки.

б) природно  кліматичні характеристики:

Клімат на території де розташована ділянка виділена під АЗС  різко - континентальний. З жарким посушливим літом та відносно холодними мало сніговими зимами. Характеристика окремих складових елементів клімату наведена по даним багаторічних спостережень метеостанції м. Бахмут, Донецької області.

Метериологічні      І       ІІ      ІІІ      ІV     V      VІ    VІІ    VІІІ    ІX      X     XІ     XІІ   середньо

показники                                                                                                                                  річна

Середньомісячна

температура/Сº/  -6.5; -5,9;  -0.5;   8,2;  15,9; 19,3;  21,9;    20,6;  14,9;  8,2;  1,4;   -3,7;        7,6

Абсолютна

максимальна

температура/Сº/  12;   14;     26;     30;     34;    38;    41;       40;     36;    32;    23;     14;          41

Абсолютна

максимальна

температура/Сº/ -35;  -38;    -28;   -12;      -5;    -1;       5;        0;     -6;    -21;   -24;    -29;        -38

Відносна

вологість/%/     86;     84;     81;     67;      58;    59;     56;      58;    63;    76;     83;      85;          71

Опади/мм/       34      31       31     35       47      55       54      48    28       38      30      37          468

Вітер /м/сек/     3,24     4,4      4,5    4,0     3,6      3,2      3,1    2,9    2,6      3,2     4,0     4,0        3,6

Напрямок та     СХ     СХ     СХ     СХ    СХ     СХ      СХ    СХ    СХ      СХ    СХ    СХ

Повторюєв.%    3,0     3,4     3,3      3,1     2,6     2,0       1,9    2,0      2,2    2,5       2,9   2,9

Переважним напрямком вітру в теплий період року (за даними мете реологічної станції м. Луганська) є північні до 16% діб,  у холодну пору року – східний до 18% діб. Можлива щорічна максимальна швидкість вітру до 22 м/ сек. Один раз на 15-20  років  можлива швидкість вітру до 27 м/ сек.

По розрахунковим даним температура самої холодної п’ятиденки забезпеченістю  становить – -27º;-25º.

Тривалість опалювального сезону з середньодобовою температурою -1,5º дорівнює 181 добі.

Для території на якій розташовано місто Попасна притаманна легка посушливість, середньорічне  випаровування  з  поверхні  суші  становить  475 мм, а кількість опадів – 468 мм.

Більша частина опадів випадає в теплу пору року з квітні – вересні –305 мм. Сталий сніговий покрив лягає в середині третьої декади грудня , а руйнується в першій декаді березня  ⁄ за даними кліматичного атласу України ⁄.

Середня висота снігового покриву на захищених від вітру місцях становить до 17 см, максимальна до 39 см.

Середня глибина промерзання ґрунту – 62 см, максимальна –  100см.

Середньорічна кількість днів з туманом  становить 40, максимальна кількість – 73 дні.

в) ґрунти та рослинність

Територія Комишуваської селищної ради розташована на межі лісостепової та степової зони. природна рослинність території сильно змінена господарською діяльністю. Більша частина розорана. Ґрунтовий покрив поданий чорноземами звичайними, слабо змитими  та намитими, а також їх солонцюватими різновидами - чорноземами щебенистими, слабо змитими на елювіями дочетвертичних щільних порід. За механічним складом – це середньо суглинисті з вкрапленням щебеню в ґрунти. Бонітет сільгоспугідь коливається від 36 до 58 балів

Серед деревинної рослинності в межах міста та його околиць зустрічаються акація, сосна, береза бородавчата, вишня садова, в’яз гладкий, груша звичайна, дуб звичайний, верба вавилонська, каштан кінський, клен-явiр, горіх волоський, яблуня, слива, абрикос та кущі - акація жовта, айва японська, барбарис звичайний, бузина чорна, кизильник, садовий жасмин.

г) тваринний світ

Тваринний світ представлений лісостеповим фауністичним комплексом. Основні види тварин: заєць, їжак, кріт, білка, борсук, землерийки, миші, дятел, сова, домашній горобець, жайворонок, земноводні, рептилії, комахи.

1.3. Інженерно-будівельні умови

Територія Комишуваської селищної ради за архітектурно-будівельним кліматологічним районуванням території України належить до ІІ-го Південно-східного району з такими кліматологічними показниками абсолютний мінімум -38ºC, абсолютний максимум 41ºC. Середньорічна кількість опадів 470 мм. Середня глибина промерзання ґрунту 62 см, максимальна 100 см. За складністю інженерно-геологічних умов освоєння територія м.Попасна належить до територій з  незначною складністю.

За інженерно-будівельними умовами в межах Комишуваської селищної ради виділяються території: сприятливі для будівництва, малосприятливі для будівництва та не сприятливі для будівництва.

Ділянка призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства належить до територій сприятливих для будівельного освоєння по ухилам рельєфу (ухили не перевищують 3%), заляганню  грунтовых вод (глибше 3-5 м), відсутністю  несприятливих фізико-геологічних проявів, що впливають на будівельні процеси. Основою підвалин будівель та споруд слугуватимуть четвертині суглинки потужністю до 10 метрів та палеогенові та неогенові супісчано-глинисті відкладення потужністю більше 30 м. Умовний розрахунковий тиск на грунт 2,7-2,5 кг/см².

2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

2.1. Характеристика існуючої забудови, інженерно-транспортної
інфраструктури та використання території

На даний час територія земельної ділянки, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вільна від капітальних будівель та споруд, а також цінних зелених насаджень. Дорога з твердим покриттям проходить з східної сторони ділянки.

Згідно з кадастровим номером за цільовим призначенням земельна ділянка належить до 03.04 - для будівництва і обслуговування громадських будівель.

За своїм розташуванням відносно транспортних комунікацій територіального значення, та м.Попасна, використання даної ділянки слід вважати доцільним для розміщення об’єктів обслуговування транспорту.

2.2. Оцінка стану навколишнього середовища

Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження за змінами екологічного балансу території.

Стан повітряного басейну

На сьогоднішній день поблизу ділянки, що проектується, проходить автодорога, яка є основним джерелом забруднення повітряного басейну.

Акустичне забруднення

Ділянка, що проектується, знаходиться в смузі відведення автодороги Попасна – Комишуваха з відповідним рівнем шумового забруднення, що становить близько 76 дБА та залізнодорожною колією що з’єднує місто Попасну з містом Лисичанськ, шумове забруднене на який досягає 84 дБА.

Стан ґрунтового покриву

На ділянці, що проектується, відсутні цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалище. Отже рівень забруднення ґрунтового покриву не перевищує ГДР.

Електромагнітне забруднення

На сьогоднішній день на території ділянки, що розглядається проектом, електромагнітного забруднення не спостерігається,  через відсутність поблизу ділянки ліній електропередач, антен ретрансляторів зв’язку, тощо.

3. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ 
ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

3.1. Архітектурно-просторове та композиційне рішення забудови

Структура забудови

Планувальне та архітектурно-просторове рішення об'єкта обумовлене конфігурацією ділянки, планувальними обмеженнями та побажаннями замовника.

Заїзд та виїзд на територію передбачається зі сторони автодороги Попасна Комишуваха. Проектом детального планування враховано побажання замовника та передбачено комплекс основних та допоміжних будівель і споруд, загальна площа забудови яких складає 655 м кв.

Згідно з Завданням на проектування визначено один етап реалізації (3 роки). Передбачається будівництво 1 поверхової будівлі загальною площею 160 м.кв в якій розміщується операторська автозаправної станції, заклад громадського харчування на 12-16 місць,  магазин площею 56 м.кв, допоміжні приміщення автосервісу. Крім того передбачено будівництво підземного резервуарного парку з 4 ємкостей по 20 м³ кожна для зберігання пального та одної ємкості на 10 м³ для аварійного зливання пального, трансформатор, очисні споруд, два пожежних резервуарів з насосною станцією та свердловиною для водопостачання на технічні потреби.

Для життєзабезпечення комплексу в проекті передбачено будівництво комунальних споруд. Передбачено розташувати: закриту трансформаторну підстанцію та дизель генераторну з генератором потужністю 20 кВт, очисні споруди з резервуаром очищених стічних вод, пожежні резервуари і пожежну насосну станцію, автостоянку для легкових автомобілів та артсвердловину. В західній частині ділянки – парк підземних паливних резервуарів.

Рух транспорту на території АЗС односторонній, що зумовлено роздільним напрямком руху транспорту по автомагістралі. Проектом Детального плану передбачено проїзди з усіх сторін будівлі шириною 4,5 - 6,6 м, які в разі необхідності використовується як пожежні.

3.2. Зовнішній благоустрій та озеленення

Зелені насадження грають значну роль у санітарно-гігієнічному, архітектурно-художньому та інженерному благоустрої території. Проектом передбачається озеленення території біля очисних споруд, вздовж проїздів, автостоянок та на усіх вільних від забудови ділянках. Для озеленення пропонується використовувати листяні та хвойні породи кущів та середньо рослих дерев. На наступних стадіях проектування необхідно передбачити обладнання території інженерними комунікаціями та елементами благоустрою, забезпечити освітлення території, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаних майданчиках.

3.3. Організація дорожнього руху

При проектуванні транспортних зв’язків ділянки, що відведена для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства з автодорогою Попасна - Комишуваха передбачено основний заїзд на територію зі сторони напрямку руху транспорту вбік міста Попасна. Заїзди на території АЗС запроектовано виходячи з передбаченої проектом схеми руху обслуговуючого та технологічного транспорту. Ширину проїздів на території комплексу було прийнято 6- 4,5 м, радіуси 12 м та 6 м. Рух транспортних засобів по території односторонній. Категорію визначено згідно з ДБН 
360-92**, як проїзди місцевого значення. Розрахункову швидкість руху транспорту прийнято   10 км/год.

До будівель та споруд передбачено під’їзд з твердим покриттям поліпшеного типу шириною 4,5 м.

Дорожні знаки II типорозміру установлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру до краю дорожнього знаку і на висоті 2,0 м.

В місцях пішохідних переходів наноситься покриття типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія проїзду, яка розділяє протилежні напрямки руху.

4. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА  РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

4.1. Інженерне забезпечення

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення території для розміщення і експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту на площі 0,342 га  в адміністративних межах Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області. На території, що проектується, відсутня забудова та об’єкти інженерного забезпечення.

4.1.1. Водопостачання

Відповідно до завдання на проектування на території, що проектується, передбачається водопостачання  на господарсько-питні потреби від водогону по вул. Миру. Норми господарсько-питного водопостачання прийнято відповідно до ДБН 
В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» додаток А, а також ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень» п. 8.4.

Обсяги господарсько-побутового водопостачання об‘єктів складуть:

- кафетерій на 12 посадочних місць

кількість блюд, що реалізуються за один робочий день

U=2,2×12×1,5×10×0,45=179   блюд,

де	12 – кількість посадочних місць;

1,5 – кількість посадок;

12 – час роботи;

0,55 – коефіцієнт нерівномірності посадок.

Qкафетерій=2 лблюдо×178 блюда1000=0,356  м3/добу,

- обслуговуючий персонал 	4 чол.⋅12 лдобу + 2 чол ⋅ 25 лдобу1000=0,098 (м3/добу);

- прийняття душу	 2 душові сітки.⋅500 лдобу1000=1,0 (м3/добу);

Разом	1,454 (м3/добу).

Невраховані витрати (10 %)	0,14 (м3/добу).

Всього	1,594 (м3/добу).

Для подальших розрахунків приймаємо обсяги господарсько-побутового водоспоживання 1,6 м3/добу.

Проектом передбачається влаштування в приміщенні операторної резервуару питної води. Для забезпечення гарантованого водообміну в резервуарі протягом 48 годин (вимоги п. 13.1.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди») ємність резервуара не повинна перевищувати 3 м3.

Вода, що має подаватися у резервуар питної води, за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Гаряче водопостачання автозаправного комплексу пропонується передбачити від автономних електричних ємнісних водонагрівачів.

Витрати гарячої води складають:

qгв = 1,594⋅0,4=0,638 (м3добу).

Подавання гарячої води передбачається до душових, умивальників та раковин.

Остаточно схему гарячого водопостачання пропонується уточнити на подальших стадіях проектування.

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття удосконалених покриттів на території, що проектується, розраховано за рекомендаціями ДБН В.2.5-74:2-13, додаток А.

При умові поливання за один раз 0,1 га (1 000 м2) зелених насаджень та миття 0,25 га (2 500 м2) удосконалених покриттів, витрата води на поливання складе

Qполив=1 000×4+2 500×0.51000=5,25 , (м3/добу).

Полив та миття, пропонується здійснювати підземними водами першого від поверхні водоносного горизонту (верховодкою). Для забору води проектом пропонується влаштування технічної свердловини. Пропозиції щодо розташування технічної свердловини дивись на кресленні «Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору».

При умові відновлення 200 м3 протипожежного запасу води в пожежних резервуарах протягом однієї доби (вимоги п. 6.2.14 ДБН В.2.5-74:2-13 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди») та здійснення поливання протягом однієї години необхідний дебіт технічної свердловини для одночасного забезпечення потреб поливання та відновлення протипожежного запасу при безперервній роботі свердловини протягом 20 годин на добу складе:

Q=200 + 5,2520=10,26 (м3год)..

Остаточний вибір джерела поливального водопостачання, місце розташування технічної свердловини, тощо, пропонується здійснити на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

4.1.2. Водовідведення

На ділянці передбачається влаштування локальної системи господарчо-побутового каналізування з очищенням стічних вод на очисних спорудах, розміщених на території АЗС.

Для очищення господарчо-побутових стічних вод передбачаються локальні очисні споруди з механічним та повним біологічним очищенням. Кількість господарсько-побутових стоків, що підлягають очищенню, складає 1,6 м3/добу.

Очисні споруди пропонується виконати за окремим проектом. Для біологічного очищення господарчо-побутових стічних вод проектом пропонується використання водоочисних установок, які за висновками Державної санітарно-епідеміологічної експертизи при проектній потужності до 25 м3/добу потребують санітарно-захисної зони розміром 5 м.

Після очищення стічні води пропонується подавати до накопичувального резервуару. Рішення щодо способу утилізації очищених стічних вод пропонується прийняти на подальших стадіях проектування. Пропозиції щодо розміщення очисних споруд госппобутової каналізації та накопичувального резервуару показані на кресленні «Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору».

У відповідності з пунктом 9.4 ДБН 360-92** відведення дощових і снігових вод, а також надлишкових вод від поливання проїздів пропонується здійснювати закритою системою зливової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на місцеві очисні споруди дощової каналізації, влаштування яких передбачається проектом.

Для біологічного очищення найбільш забрудненої частини зливових вод пропонується використовувати водоочисні установки, що відповідно до висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи при розрахунковій потужності до 25 м3/добу потребують розмірів санітарно-захисної зони 5 м., яка і врахована проектом. Пропозиції щодо розміщення очисних споруд дощової каналізації дивись на кресленні «Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору».

Самопливну каналізаційну мережу пропонується  виконати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*. Їх гідравлічні розрахунки також пропонується виконувати на подальших стадіях проектування.

Остаточні рішення щодо господарчо-побутового каналізування території та каналізування поверхневих вод, вибір установок для очищення стічних вод пропонується визначити (уточнити) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація»).

4.1.3. Теплопостачання

Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

- завдання на проектування;

- нормативних документів:

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

- розрахункова зимова температура для проектування опалення	-22°С;

- середня температура найхолоднішого місяця	-4,7°С; середня температура за опалювальний період 	-0,1°С;

- тривалість опалювального періоду	181доба.

Будівля операторської та сервісного обслуговування учасників руху

Опалення будівлі операторської АЗС, побутових та торгівельного приміщень   передбачається від електричного котла.

Гаряче водопостачання на господарсько-побутові потреби передбачається від ємкісного електроводонагрівача.

Загальні теплові потоки на будівлю операторської АЗС, побутових та торгівельного приміщень   на  наведено в таблиці 5.

ПЛОВІ ПОТОКИ

Таблиця 5

| № п/п | Найменування будівлі | Кількість будівель | Кількість поверхів | Витрата тепла, кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Опалення | Вентиляція | Гаряче водопоста-чання | Загальна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля операторської та сервісного обслуговування учасників автомобільного руху | 1 | 1 | 13,0 | - | 10,0 | 23,0 |

4.1.4 Електропостачання

Розділ електропостачання території для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту на площі 0,342 га в адміністративних межах Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області розроблено згідно з Завданням на проектування.

Категорія надійності електропостачання –IІІ.

Джерело живлення – ПС «Попосна 35\6 кВт».

Розрахункова потужність –  72 кВт.

Навантаження громадських та комунальних споруд, підраховано за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Розрахункова таблиця електричних навантажень

| № п/п | Споживач електроенергії | Кількість будівель | Питоме навантаження, кВт | Рр, кВт | Коефіцієнт участі в максимумі | ΣРр, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівля АЗС у складі: |  |  |  |  |  |
|  | - операторська | 1 |  | 3 | 1 | 3 |
|  | - кафетерій | 1 | 1,03 | 8 | 1 | 8 |
|  | - офісна будівля | 1 | 0,15 | 30 | 0,8 | 24 |
| 2 | Очисні споруди дощові | 1 |  | 10 | 0,6 | 6 |
| 3 | Очисні споруди побутові | 1 |  | 5 | 0,6 | 3 |
| 4 | Електроопалення | 1 |  | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Гаряче водопостачання |  |  | 10 | 1 | 10 |
| 6 | Зовнішнє освітлення |  |  | 5 | 1 | 5 |
|  | Всього по об’єкту: |  |  |  |  | 72 |

Для електропостачання об'єктів розташованих на ділянці  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства передбачається спорудження комплектної трансформаторної підстанції 6/0,4 кВ з трансформатором потужністю 1х100 кВА.

Проект електропостачання буде виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами виданими електропостачальною організацією.

Існуючі мережі 6 кВ та кабельні лінії переносяться в межі червоної лінії вулиць. Проектні мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.

Облік електроенергії передбачається виконати електронними лічильниками, що встановлюються в щиті ТП-6/0,4 кВ, що проектується.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Світильники зовнішнього освітлення прийняти типу ЖКУ-250 з натрієвими лампами.

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від ТП 10/\0,4 кВ, управління зовнішнім освітленням в автоматичному та ручному режимах.

Проектом передбачається установка світлових покажчиків “ПГ”, що встановлюються на опорах зовнішнього освітлення і підключаються до мережі зовнішнього освітлення.

Основні положення Даного проекту, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання автозаправного комплексу.

4.1.5. Телефонізація та радіофікація

На території для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства передбачається розмістити малу архітектурну форму і встановити там розподільчу шафу (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб.

Пропонується прокласти телефонний кабель необхідної ємності в телефонній каналізації від найближчого АТС.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати технічні умови у оператора зв’язку.

Для радіофікації даної території передбачається прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від найближчого радіовузла типу УПВ-1,25. Остаточне рішення пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення.

4.2. Протипожежні заходи

Для потреб пожежогасіння пропонується влаштування пожежних резервуарів для зберігання протипожежного запасу води. Пожежні резервуари пропонується розміщувати у відповідності з НАПБ Б.05.019-2005 «Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій» розділ 4.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицею 12.2 ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень» та таблицею 4 ДБН В.2.5-74:2013. Витрати води складають 15,0 л/с на одну пожежу,  кількість одночасних пожеж – 1 шт.

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння прийнято 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013).

Об’єм води на потреби пожежогасіння:

Vпож=3×3600×151000=162,0 м3.

Для зберігання протипожежного запасу води проектом передбачається будівництво пожежних резервуарів. Пропонується два резервуари, ємність по 100 м3 кожний. Радіус обслуговування складає 200 м. Пропозиції, щодо розташування пожежних резервуарів, дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору».

Відновлення пожежного запасу в резервуарах передбачається від технічної свердловини, виконаної на перший від поверхні водоносний горизонт.

Остаточно спосіб гасіння пожежі, витрати води на потреби пожежогасіння, місце розташування пожежних резервуарів, спосіб відновлення протипожежного запасу води тощо пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

4.3. Санітарне очищення

Санітарна очистка передбачає організацію збирання, знешкодження і використання відходів з метою забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і охорони навколишнього природного середовища на проектній території.

Збирання побутових відходів здійснюється у сміттєзбірники та контейнери, для яких передбачаються спеціальні майданчики.

Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням на спеціалізованих підприємствах.

Місце для періодичного вивезення сміття, погоджується замовником з Попаснянською районною санітарно-епідеміологічною станцією.

Система видалення відходів повинна бути переважно планово-регулярною із залученням спец автотранспорту. Для даної території передбачається один сміттєвоз (ДБН Б.2.4-1-94, п.9,52; 9,54).

Норми утворення твердих побутових відходів для об’єктів невиробничої сфери за рік (наказ №7 від 10.01.2006 р. Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України), становлять:

| Назва закладу | Норма утворення побутових відходів на одного мешканця | Кількість твердих побутових відходів з одного відвідувача (розрахунковий період), т/рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| Приміщення розрахунку з клієнтів та магазин автокосметики | 0,046 | 4,05 |
| Кімнати персоналу торгівельного залу | 0,075 | 0,38 |
| Автостоянка | 0,011 | 1,65 |

Загальна кількість твердих побутових відходів на розрахунковий період  становить: 6,08 т/рік.

Сміття, що накопичується під час експлуатації об’єкта, відповідно до «Норм утворення твердих побутових відходів у населених пунктах країни», не токсичне, відноситься за складом до твердого побутового сміття. Вивезення та утилізація побутових відходів здійснюється комунальними службами.

4.4. Інженерне підготовлення території

Існуючий стан

Ділянка знаходиться біля м.Попасна Попаснянського району Луганської області. Детальний плану території (ДПТ) характеризується абсолютними відмітками поверхні землі від 228.40 до 228.80 м. Рівень дорожнього покриття на 1,5 м вище рівня поверхні навколишньої території. Топографо-геодезичне знімання виконано 2017р. в масштабі 1:1000. Територія в більшості рівнинна з незначними  перепадом рельєфу, що знаходиться в стійкому стані. Існуюче покриття проїзних частин вулиць – асфальтобетонне.

Територія на якій проводитись інженерна підготовка території, обмежується, зеленими насадженнями вздовж залізної дороги на м. Лисичанськ, автодорогою Попасна – Комишуваха, на яку виходить в’їзд/виїзд з ділянки та провулок по якому проходить межа м.Попасна.

Проектні рішення

З метою підготовки території для розміщення будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на ділянці, що розглядається проетом детального планування території, провадиться інженерна підготовка та вертикальне планування .

Вертикальне планування розроблено на основі Проектного плану території та топографо-геодезичне знімання. Система висот - Балтійська, система координат – 1963 року, суцільні горизонталі проведені через 0.5м. За основу взято відмітки існуючого рельєфу, відмітки автомобільної дороги  з твердим покриттям.

Схемою передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в характерних місцях;

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів по проїзду;

- підсипка території для створення організованого водовідводу з території та ув’язка території з автомобільною дорогою в одному рівні;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних насаджень;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;

- забезпечення відстаней видимості в плані.

Проектна територія межує з автомобільною дорогою Попасна - Комишуваха і знаходиться в різних рівнях. Планувальним рішення було прийнято підсипку території для забезпечення організованого водовідводу та зв'язку з автомобільною дорогою. Загальна площа підсипки S=4757 м2 (0,47га). Підсипка забезпечує загальне планування території та організований відвід води.

Мінімальні поздовжні ухили проїздів на перспективній ділянці забудови прийняті 6‰, а максимальні - 16‰  що не суперечить ДБН В.2.3-5-2001, ДБН В.2.3-4:2007 Поздовжні ухили проектних проїздів, які б перевищили нормативні (>40‰), відсутні.

Так як відсутні геологічні вишукування на всю територію ДПТ, не можливо встановити чи потрібно виконувати рекультиваційні заходи. На послідуючій стадії потрібно виконати інженерно-геологічні вишукування, що дасть можливість визначити конкретний перелік заходів по інженерному підготовленню території.

Перелік заходів по інженерному підготовленню території

| № п.п. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аналіз існуючого стану: |  |  |  |
| 1.1. | Зсувонебезпечні території | га | -- | Примітка, п.4 |
| 1.2. | Території з ерозійними процесами | га | -- | Примітка, п.4 |
| 1.3. | Зона поширення заболоченості | га | -- | Примітка, п.4 |
| 2 | Проектні рішення: |  |  |  |
| 2.1. | Берегоукріплення | км | -- |  |
| 2.2. | Розчистка водойм (річки) | км | -- |  |
| 2.3. | Розчистка осушувальних каналів | км | -- |  |
| 2.4. | Штучна водо перепускна труба | км | -- |  |
| 2.5. | Підсипка території | га | 0,48 |  |
| 2.6. | Зрізка території | га | -- | Примітка, п.5 |

Примітка:

- Кількісні показники приведені в проектних межах території детального пункту.

- Відсутні вихідні дані з Управління водного господарства (замовником не представлені).

- Відсутні інженерно-геологічні вишукування  території детального плану.

- При візуальному обстеженні топографічних матеріалів процесів не виявлено.

- Території, які підсипаються можливо будуть потребувати заходів з рекультивації. У зв’язку з відсутністю інженерно-геологічних вишукувань неможливо спрогнозувати, які ґрунти знаходяться на території і чи потребують вони рекультивації.

Першочергові заходи

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки території:

- відведення дощових та талих вод з проїздів в понижених місцях;

- влаштування дощової каналізації закритого типу;

- відновлення рослинного покрову;

Забороняючи заходи:

- забороняється самостійне влаштування та прокладання водо-перепускних споруд без попереднього розроблення проектної документації та погодження її у відповідних інстанціях.

- заборона зрізання та вивезення грунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів, чи проекту рекультивації;

- заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ;

- заборона скидання промислових, побутових-господарських, дощових вод без попереднього їх очищення;

4.5. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища та об'єктів культурної спадщини

На території відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалище.

Для відведення господарчо-побутових стоків від запроектованих детальним планом об’єктів передбачається централізована каналізація на локальні очисні споруди – на першу чергу реалізації проекту, та підключення до централізованої мережі – на розрахунковий термін.

Захист від електромагнітних та іонізуючих випромінювань виконується шляхом розміщення джерел випромінювання відповідно до нормативної документації.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відноситься:

- проведення забудови згідно з наміченим в проекті функціональним зонуванням;

- озеленення території;

- озеленення зовнішніх доріг і санітарно-захисних зон;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, влаштування твердого покриття проїздів.

У випадку виявлення при проведенні робіт археологічних об’єктів згідно з статею 35 . п.1 та п.2 Закону України "Про охорону культурної спадщини" якщо підчас проведення будь-яких земляних робітвиявлено знахідку археологічного або історичног характеру,виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охороникультурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводятся земляні роботи.

Земляніроботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовимдозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідноїи території.

4.6. Першочергові заходи

На першу чергу проектом Детального плану пропонується інженерна підготовка територій. Потім передбачається будівництво проїздів, об’єктів інженерного життєзабезпечення території та прокладання інженерних комунікацій.

На першому етапі реалізації проекту (3 роки) передбачається будівництво блоку АЗС з резервуарним парком, локальних очисних споруд, пожежних резервуарів на 200 м³, пожежної насосної станції, закритого трансформатора та свердловини технічного водопостачання.

5. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
(ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

5.1. Передмова

Одним з основних завдань розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» в складі детального планування для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства площею 0,342 га в адміністративних межах Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області є забезпечення захисту співробітників і відвідувачів на території території об’єкту, що розглядається у ДПТ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час (далі – НС) шляхом оповіщення про загрозу та виникнення НС, з укриттям мешканців в разі виникнення необхідності в протирадіаційних укриттях простішого типу.

Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) детального плану на території Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області виконано згідно  ДБН В.1.2-4-2006. Також враховано вимоги:

- ДБН Б.1.1-7  «Автозаправні станції. Основи проектування та будівництва»;

- ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації;

- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН Б.1.1-9-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів»;

- ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  (цивільної оборони)»

Територія Комишуваської селищної ради Попаснянського району Луганської області розташована поза межами можливого катастрофічного затоплення території.

На прилеглих територіях до ділянки, що розглядається в проекті детального плану території об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН) та потенційно небезпечні об’єкти (ПНО): не виявлено.

5.2. Аналіз сучасного використання земель і споруд ІТЗ ЦЗ (ЦО)

Ділянка розташована за межами населеного пункту. Територія, на якій розміщуються будівлі і споруди для обслуговування автомобільного транспорту, що розглядається в проекті, не потрапляє до сейсмічно небезпечної зони або зони катастрофічного затоплення.

У весняно-літній період ділянка може підтоплюватися талими та липневими водами. Відведення поверхневих вод з ділянки у випаровоючий басейн розташований на протилежному боці автомагістралі здійснюється за допомогою канави для відведення цих вод та перепускної з/б труби під дорогою діаметром 1 м.

На ділянці та прилеглих територіях відсутні прояви карстових процесів.

Територія потрапляє до зони  середніх та слабких руйнувань навколо категорованих  по цивільноному захисту (ЦО) населених пунктів та об’єктів.

На території, що прилягає до ділянки ДП, розташовио в’їзний знак «м.Попасна». На даний час ділянка вільна від забудови.

5.3. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

За пожежними вимогами по проектуванню автозаправних станцій, на території АЗС не передбачається облаштування підвальних та цокольних приміщень.

Пристосування приміщень АЗС розташованих на денній поверхні землі під захисні споруди не може бути здійснене оскільки клас капітальності будівель та їхні зовнішні огороджуючи конструкції не відповідають вимогам нормативів ІТЗ ЦЗ (ЦО) зовнішні огороджувальні конструкції таких будівель не, розраховані Кз=100 – як для захисту населення, що немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

В разі необхідності проектом передбачається, що укриття працюючого персоналу  автозаправочного комплексу буде здійснюватися в пристосованих для цього житлових приміщеннях садибної забудови м.Попасна. Максимальна розрахункова кількість робітників найбільшої робочої зміни 4 чоловік.

5.4. Протипожежні заходи

За місткістю резервуарного парку 4х20м³ + 1х10м³ та технічними рішеннями зберігання нафтопродуктів - підземне, АЗС класифікується як А-ІІ.

Забудова ділянки, що проектується, здійснюється будівлями та спорудами службового та технологічного призначення що відповідають ступеню вогнестійкості ІІІб - IV.

Централізоване  водопостачання та відведення господарсько-побутових стоків на даній території відсутнє.

Найближчі пожежні частини розташовані на ОДО «Попаснянський вагоноремонтний завод» м Попасна , відстань до яких становить більше 0,55-0,60 кілометрів.

Для забезпечення водою на потреби пожежегасіння проектом передбачається з пожежних резервуарів.

Розрахунковий час зовнішнього пожежегасіння прийнято 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013).

Об’єм води на потреби пожежегасіння:

Vпож=3×3600×151000=162,0 м3.

Для зберігання протипожежного запасу води проектом передбачається будівництво пожежних резервуарів. Пропонується два резервуари, ємність по 100 м3 кожний. Радіус обслуговування складає 200 м. Пропозиції, щодо розташування пожежних резервуарів, дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору».

Забір води з пожежних резервуарів здійснюватиметься через мокрий колодязь.

Відновлення пожежного запасу води в резервуарах передбачається протягом 72 годин (пункт 6.2.14 ДБН В.2.5-74:2013). водою від технічної свердловини, виконаної на перший від поверхні водоносний горизонт. Відновлення передбачається

Остаточно спосіб гасіння пожежі, витрати води на потреби пожежегасіння, місце розташування пожежних резервуарів, спосіб відновлення протипожежного запасу води тощо пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

В кожній зміні робітників АЗС формується пожежний розрахунок, який проходить відповідні тренування та знає обов’язки по гасінню пожежі до прибуття підрозділу пожежної охорони.

Приміщення АЗС, за винятком приміщень з мокрими процесами,  обладнуються, автоматичниною пожежною сигналізацією. Тип та модель пристроїв автоматичної пожежної сигналізації пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

5.5. Зв’язок та оповіщення

Зв’язок на АСЗ пропонується здійснювати за допомогою сотового зв’язку через приймально-передавальний пристрій мобільного зв’язку розташованого на території м. Попасна.

На території для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства передбачається розмістити малу архітектурну форму і встановити там розподільчу шафу (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати технічні умови у оператора зв’язку.

Для радіофікації даної території передбачається прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від найближчого радіовузла типу УПВ-1,25. Остаточне рішення пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови

Для забезпечення телебаченням території, що проектується, використання супутникової антени з застосуванням відповідного приймача та підсилювача.

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Назва | Одиниця виміру | Показники (розрахунковий строк) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія в межах проекту, всього у тому числі | га | 0,342 |
|  | - площа забудови | кв. м | 452 |
|  | - площа зелених насаджень | га | 0,1913 |
| 2 | Основні будівлі об’єкту (загальна площа) |  |  |
|  | АЗС, обслуговуючі приміщення автосервісу | м² | 160,0 |
| 3 | Мережа проїздів |  |  |
|  | Площа проїздів, майданчиків | га | 0,1055 |
|  | Відкриті автостоянки | маш.місць | 7 |
| 4 | Інженерне обладнання |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |
|  | - водоспоживання, всього | м³/добу | 1,6 |
| 5 | Каналізація |  |  |
|  | - сумарний об’єм стічних вод | м³/добу | 1,6 |
| 6 | Газопостачання |  |  |
|  | - годинне споживання газу | м³/год | - |
|  | - річне споживання газу | м³/рік | - |
| 7 | Теплопостачання |  |  |
|  | - сумарна споживча теплова потужність | кВт | 23 |
| 8 | Електропостачання | кВА | 72 |
| 9 | Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |
|  | Територія забудови, що потребує спеціальних заходів з інженерної підготовки | га | - |
| 10 | Охорона навколишнього середовища |  |  |
|  | Охоронні зони | га | - |
|  | Санітарне очищення | т/рік | 6,08 |

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ розміщення комплексуБУДІВЕЛЬ І СПОРУД АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
на ТЕРИТОРІЙ КОМИШУВАСЬКА СІЛЬСЬКОЇ ради
ПОПАСНЯНСЬКОГО  РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загальні дані:

Комишуваська сільська рада Попаснянського району Луганської області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

1. Назва об'єкта будівництва – комплекс будівель і спорудавтомобільного транспорту та дорожнього господарства _________         ________

2. Інформація про замовника – ПП ОНИЩЕНКО М.Ю. ___

3. Наміри забудови – Будувництво  ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта Комишуваська сільська рада ____ Попаснянського  району Луганської області

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – 0,342га

7. Цільове призначення земельної ділянки – комплексу по обслуговуванню учасників автомобільного руху

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) –

9. Функціональне призначення земельної ділянки – для ведення особистого селянського господарства (комплекс по обслуговуванню учасників автомобільного руху)

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

___Атозаправочнастанція типу А-ІІ змагазином супутніх автомобільних товарів

_________________________________________________________________________

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

1. Гранично допустима висота будівель – 6 м (2 поверхи);

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: - 35%.

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) -____---_______

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – 6 м до червоні лінії .

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) - відсутні.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд :- від місць масового скупчення людей– 50 м.

7. Охоронні зони інженерних комунікацій –

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": при проектуванні нових будівель проводити топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):

- передбачити тверде покриття проїздів;

- забезпечити озеленення території ділянки, що проектується;

- передбачити електричне освітлення території.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:

- передбачити доріжки для пішохідного зв’язку по території;

- забезпечити нормативними під’їздами об’єкти інженерної інфраструктури;

- в кінці тупикових проїздів передбачити майданчики для розвороту площею 
12х12 ;

- передбачити схему руху для авто транспорту по території АЗС.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

забезпечити комплекс по обслуговуванню учасників автомобільного руху                . нормативною кількістю автостоянок для тимчасового зберігання автомобілів.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: Передбачитизупинення будівельних, земляних робіт в разі виявлення знахідки історичного,археологічногохарактеру у відповідності з ст.ст.36,37 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

ІІ. ДОДАТКИ

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ