|  | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Ліцензія № 513700 від 19.03.2010 р. Кваліфікаційний сертифікат архітектора № 000734 від 01.06.2011 р. Детальний план території с. ШИПИЛІВКА Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області ## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Замовник: Білогорівська селищна рада Попаснянського району Луганської області |  |
|  | Договір № 4-1110-13 від 02.12.2013р. | - Прим. № |
|  | ## Начальник Луганського обласного проектно- виробничого архітектурно-планувального бюро | Поречний В.О. |
|  | Гол. арх. проекту | Поречний В.О. |
|  | Луганськ - 2013 р. |  |

Зміст

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Склад проекту....................................................................................................... | 3 |
|  | Склад авторського колективу: | 4 |
|  | Вступ...................................................................................................................... | 5 |
| 1 | Стислий опис природних, соціально – економічних і містобудівних умов... | 7 |
| 2 | Стисла історична довідка.................................................................................... | 8 |
| 3 | Оцінка та характеристика існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень................................................. | 10 |
| 4 | Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щілність)................................................ | 12 |
| 5 | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини............................................................................... | 13 |
| 6 | Використання територій у містобудівних умовах та обмеженнь (уточнення)........................................................................................................................... | 14 |
| 7 | Основні принципи планувально-просторової організації території............... | 16 |
| 8 | Житловий фонд.................................................................................................... | 17 |
| 9 | Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування............................................................................................................... | 20 |
| 10 | Комплексний благоустрій та озеленення території.......................................... | 24 |
| 11 | Поперечний профіль житлової вулиці............................................................... | 25 |
|  | Графічні матеріали |  |
|  | Документація |  |

Склад проекту

| № п/п | Найменування матеріалів | Масштаб | Арх. № |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |
| 1 | Схема розташування земельних ділянок у планувальній структурі с. Шипилівка, Попаснянського району Луганської області. | - |  |
| 2 | План існуючого використання території, планувальні обмеження. | 1:2000 |  |
| 3 | Проектний план, план червоних ліній | 1:2000 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |
| 4 | Пояснювальна записка | книга |  |
| 5 | Диск з графічними і текстовими матеріалами | - |  |

Склад авторського колективу:

| Начальник Луганського обласного проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро, |  |
| --- | --- |
| головний архітектор проекту | Поречний В.О. |
| Інженер-архітектор | Капустяк О.М. |
| Інженер | Мажула В.В. |
| Завідуюча технічним відділом | Куценко В.Б. |
| Інженер-економіст | Попова І.О. |

Авторський колектив висловлює подяку головному архітектору Попаснянського району Ханатову М.М. та архітектору Ковальової А.М. за пропозиції та консультації, надані під час розроблення проекту „Детальний план території с. Шипилівка Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області”.

Вступ

Детальний план території с. Шипилівка Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганськой області розробляється Луганським обласним проектно – виробничим архітектурно – планувальним бюро згідно договору  № 4 -1110 -13 від 02.12.2013 за завданням Белогоровскої селищної ради Попаснянського району Луганської області.

Підставою для розробки проекту є:

- рішення тридцятої сесії шостого скликання Білогорівської селищної ради від 23.01.2013р. № 30/11;

- лист - заява Білогорівської селищної ради від 20.11.2013р. № 300/2-18.

Проект враховує інвестиційні наміри будівництва на етап реалізації від 3 до 7 років.

Детальний план території визначає:

- принципи планувально-просторової організації забудови;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення.

При розробці проекту були використані наступні матеріали:

- Проект землеусторою щодо встановлення та зміни зовнішніх меж смт Білогорівка, сел. Золотарівка, Верхньокам'яка та Шипилівка Попаснянського району Луганської області, розроблений ДП „Луганський найково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, 2005 рік.

- Технична документація по проведенню робіт з виготовлення топографічного плану с. Шипилівка масштабу 1:2000 для подальшого виготовлення детального плану населеного пункту, розроблений комунальним підприємством „Попаснянське районне бюро технічної інвентаризації”, 2013 рік;

- Відомості надані власниками та користувачами земельних ділянок та земельно– кадастрова інформація.

4.       «Архітектурне рішення будівництва залу для глядачів на 88 посадочних місць за адресою Попаснянський район, селище Шипилівка провулок Шкільний, 2», ПП «СХІД-БУД», 2009 р.

5.         Проект планування та забудови перспективних селищ Привільне і Шипилівка райгоспу «Червоне Прівілля» Лисичанського району Луганської області, ЦНІІЕПграждансельстрой, Москва, 1969р.;

6.       «Схема планування території Луганської області, інститут « Діпромісто», Київ, 2012 р.

Графічні матеріали розроблені на топографічній зйомці 1:2000.

У роботі використані нормативно- правові матеріали :
- Конституція України;
- Земельний Кодекс України;
- Лісовий кодекс України;
- Водний кодекс України;
- Закон України «Про основи містобудування»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки , їх склад і зміст ( Наказ Мінрегіону України від 07.07.2011 р. , № 109 );
- ДБН Б.1.1- 15 : 2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» , Мінрегіонбуд України , Київ , 2012р.;
- ДБН Б.1.1 - 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- ДБН 360-92 ** " Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень", Мінбудархітектури України , Київ, 2002 р.;
- ДСП 379/1404-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

- Стислий опис природних, соціально – економічних і

містобудівних умов.

Село Шипилівка розташоване в Попаснянському районі в північно-західній частині Луганської області України, підпорядковане Білогорівській селищній раді (смт Білогорівка).

Розташоване в невеликій долині великого струмка (протікає по балці Ольхова) на правому високому березі Сіверського Дінця. Висота місцевості над рівнем моря - близько 80 метрів.

Основні вулиці села: Донецька - 1,870 км, Шкільна - 0,76 км, Зарічна - 0,660 км, Леніна - 0,65 км, Петровська - 0,65 км , Артема - 0,6 км.

Існує автобусне сполучення з розташованим неподалік містом Привілля - 6 км.

Рельєф горбистий з безліччю ярів.

Рослинність степового характеру, лісу на території населеного пункту майже немає.

Клімат помірно-континентальний з вираженими посушливими суховейнимі явищами. Переважаючі вітри - східні і південно-східні.

Площа с. Шипилівки складає 272,4 га, відповідно до проекту землеусторою щодо встановлення та зміни зовнішніх меж смт Білогорівка, с. Золотарівка, Верхньокам'яка та Шипилівка Попаснянського району Луганської области, розроблення ДП "Луганський найково-дослідний та проектний інститут землеустрою", 2005 рік.

За функціональним призначеням територія населеного пункту - сельбищна із веденням особистого підсобного господарства.

Забудова території населеного пункту переважно одноповерхова садібного типу и розташовується компактно у його північній частині.

Зв'язок з центром села здійснюється за існуючою асфальтованій дорозі - вул. Артема, по якій запроектований в'їзд у село.

- Стисла історична довідка

Ранні поселення в околицях села існували з давніх пір: поблизу Шипилівка археологами виявлені поселення епохи пізньої бронзи ( 3 - 1 тис. років до н . е.) І салтівської культури (сер. VIII - поч. Х ст).

Вперше село згадано на складеній в 1754 р. «ландкарті Слов'яносербії» як слобода Шипилівка в числі територій, відведених під полк Депрерадовича. Крім Шипилівки на території полку Депрерадовича розташовувалося ще 2 слободи (Серебрянка і Ковалівка), 65 хуторів і місто Бахмут. Таким чином Шипилівка існувала як слобідське поселення ще до прибуття на поселення в ці місця сербів наприкінці 1754.

Той факт, що Шипилівка згадана саме як слобода (спочатку - вільне поселення), дає підставу припускати, що село було засноване переселенцями, які отримали пільги від держави з метою заселення раніше порожніх земель.

З 1754 роки, поблизу Шипилівки розташовувалося військове поселення 5-ї роти Бахмутського гусарського полку, що розташовувалося на місці сучасного міста Привілля. 5-а рота була сформована на основі розташовувалася тут же 4-ї роти полку генерала Депрерадовича.

Шипилівка згадана у перепису населення Азовської губернії 1778 в Бахмутському повіті: «На нововідведених Азовським губернської канцелярії дачах власницькі селищі: Капітана Іванова в слободі Шипилівка, число душ: чол.110, дружин.91».

За даними 1787 в Шипилівки налічується 251 жителів. Поселення вказано як «селище Шипилівка капітанші Іванової», наведена площа «землі зручною» - 2200 десятин, «землі незручною» -210 десятин.

У «Списку населених місць Катеринославської губернії» 1859 Шипилівка згадана як село «Ліворуч від чумацького дорозі з м. Бахмута на Луганський сталеливарний завод та м. Старобільськ».

769 - Шепіловка , село владельческая при річці Сіверському Дінці , число дворів - 19, жителів чоловічої статі - 95, жіночої - 101.

У графі «Церкви, навчальні заклади, поштові станції, ярмарки, при - стани, заводи» відомостей не вказано.

Влітку 1892 поблизу села проводилися геологорозвідувальні роботи Геологічного Комітету під керівництвом О. Н. Чернишова.

У «Списку населених місць Бахмутського повіту» за 1911 год ( дані 1908 року) про Шипилівку наводяться такі відомості: Шипилівка (Берестова). Розряд селян - колишні поміщицькі. Число дворів ( господарств ) - 83. Кількість населення - 509 осіб, чоловіків - 258, жінок - 251. Земля видана на 84 наділу ( на 84 душі), розмір наділу - 4 десятини. У володінні знаходиться 336 десятин землі, з них зручною - 252 десятини, незручною - 84 десятини.

На південно-західному краю села, в дубовому гаю, можна виявити залишки фундаменту великої садиби, ймовірно належала одному з поміщиків, що володіли селищем.

Під час Великої Вітчизняної війни поблизу Шипилівка перебувала транспортна переправа через Сіверський Донець, за село велися запеклі бої. Окуповано німецькими військами восени 1941. Звільнено взимку 1942, остаточно - ранньої осені 1943. У центрі села знаходиться братська могила радянських воїнів ( 1942-43 ), в 1955 році біля неї встановлено пам'ятник. До середини 1970 -х років у річці на переправі стояли підбиті радянські танки.

За даними 1946 Шипилівка входила до складу Лисичанського району (пізніше скасованого) на території Шипиловскої сільської ради. За даними за 1979 селище відноситься до Попаснянському району у складі Білогорівської селищної ради.

Наприкінці 1940 -х років у селище проведено електрику.

На початку 1960 -х роках до селища була прокладена асфальтована дорога, проведено водопровід.

У 1970 -х роках на березі Дінця поблизу Шипилівка почалося активне будівництво турбаз, ініційоване довколишніми крупними підприємствами.

У 2006 році завершено газифікацію села.

- Оцінка та характеристика існуючої ситуації: стану

навколишнього середовища, використання території,

характеристика (за видами, поверховістю, технічним

станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель

історико-культурного призначення, інженерного

обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою,

планувальних обмежень.

На території села Шипилівка розташована садибна забудова і фермерське господарство.

Існуюча забудова зображена ​​садибними житловими будинками. Всього 198 будинків з них 6 будинків двоповерхових розміщені у північно-східній частині села. Загальна площа житлового фонду 13860,0 м2. Населення на початок року склало 493 люд.

Є старі домобудівництва - 6 будинків.

Середня площа земельних ділянок 0,3 га.

При будівництві садибної житлової забудови не дотримувалися нормативних санітарних розривів як від кладовища, так і від фермерського господарства.

У межах села немає вільних територій під будівництво житлових будинків.

Центр села не виражений. Об'єкти культбита в основному розкидані по пров. Шкільному та вул. Донецькій.

Вулиці асфальтовані, профіль вулиць у червоних лініях коливається від 8 до 19 метрів.

Зелені насадження в селі представлені невеликою зеленим масивом біля будівлі школи з клубом.

З об'єктів культбита існує: початкова школа І ступеня (4-ри річка) і клуб в одній будівлі, котельня, будівля пошти, два магазини і один ларьок. На території села передбачен парк, дитячий майданчик, футбольне поле, пам'ятник загиблим воїнам визволителям села. У північно-східній частині розташована контора.

У межах населеного пункту є земельні ділянки, що надані в оренду: ТОВ "Молочна Артіль" (господарський двір колишний ВАТ "Червоне Прівілля "), ПрАТ " Лінік ", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання ", загальною площею 8,31 га.

Основним місцем докладання праці у селі є ферма великої рогатої худоби «Молочна Артіль».

У межах населеного пункту розташоване кладовище площею 0,6 га.

Інженерна інфраструктура: лінії повітряного газопроводу, електропередач, водопроводу, вулично мережа з асфальтовим покриттям. Село має дві зупинки по вул. Донецька.

Звалища стихійні, убіраються по мірі виникнення, вивіз сміття централізований - два рази на тиждень.

Зона відпочинку розміщена на схилах річки Сіверський Донець.

Територія, прилегла до річки, чи не упорядкована. Стан зелених насаджень не задовільний: наявність малоцінних порід дерев, часткова загущенность.

Планувальні обмеження:

- санітарно - захисна зона від закритого кладовища - 100 м;

- санітарно - захисна зона від ферми молочного та м'ясного напрямку до 600 голів - 250 м;

- прибережна захисна смуга від р. Сіверський Донець - 100 м;

- охоронна зона від лінії електропередач 6 кВ та від трансформаторів на стовпів чі постаментів - 10 м;

- санітарно - захисна зона від електропідстанції - 50м ;

- санітарно - захисна зона від насосних станцій - 300 м.

- Розподіл територій за функціональним використанням,

розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок

реконструкції, структура забудови, яка пропонується

(поверховість, щільність).

Село на 493 жителя компактно забудоване - шість двуповерхових та одноповерхови житлови будинки садибного типу.

Виробнича зона межує з сельбищної і займає ділянку, яка по відношенню до житлової зони знаходиться вище по рельєфу і з підвітряного боку від неї. Селитебная зона розташована на сприятливому місці по відношенню до панівних вітрів, здійснює безпосередній зв'язок між виробничою та комунальної зонами. Громадський центр розташовується у середині сельбищної зони і пов'язан з парком. Зони села розміщені компактно з урахуванням організації зони відпочинку на березі річки і використання на території сельбищної зони існуючих доріг з твердим покриттям.

У межах населеного пункту немає вільних територій для нового житлового будівництва.

Проектом передбачається розширення сельбищної зони в південно-східному напрямку.

Розглянута ділянка відповідає найбільш сприятливим природним і санітарним умовам, що виключає дорогі роботи з інженерної підготовки території. Обрана ділянка під житлове будівництво забезпечує зручне взаємне розташування селітебної і виробничої зон, транспортних та інших пристроїв, створення між ними озеленених санітарно-захисних зон. А також прийняті до уваги рельєф місцевості і пануючі вітри.

На розглянутій території площею 21,4 га проектом передбачається розміщення 59 сучасних будинків садибного типу, призначених на постійного проживання.

- Пропозиції щодо встановлення режиму забудови

територій,передбачених для перспективної містобудівної

діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та

інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщни.

Районна рада та її виконавчі органи повинні керуватися детальним планом під час:

- Вирішення питань щодо розташування та проектування нового будів-ництва, проведення реконструкції, капітального ремонту об'єктів місто - будівництва та благоустрою територій;

- Вирішення питань надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування;

- Розробки та затвердження місцевих містобудівних програм і програми соціально - економічного розвитку;

- Узгодження питань забудови та іншого використання территорій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно - територіальних одиниць;

- Встановлення на відповідних територіях режиму викотання земель, передбачених для містобудівних потреб.

Організаційне забезпечення реалізації детального плану повинен здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого є контроль за виконанням рішень детального плану.

- Використання територій у містобудівних умовах та

обмеженнь (уточнення).

Проект складено з дотриманням усіх необхідних вимог і норм санітарного та протипожежного розриву:

- Санітарно - захисна зона від закритого кладовища - 100 м.

- Санітарно - захисна зона від проектованого кладовища - 300 м.

На території санітарно-захисної зони від проектованих і закритих кладовищ забороняється будівництво житлових і громадських будівель. А також не дозволяється будівництво будівель і споруд, не пов'язаних з обслуговуванням зазначених об'єктів, за винятком культових та обрядових об'єктів.

- Санітарно - захисна зона від ферми молочного та м'ясного напрямку до 600 голів - 250 м.

У санітарно-захисній зоні від ферми забороняється будівництво житла, 40% її території рекомендується займати зеленими насадженнями.

- Прибережна захисна смуга від р . Сіверський Донець - 100 м.

У прибережних захисних смугах уздовж річок забороняється: розорівання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь – яких споруд ( крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

- Охоронна зона від лінії електропередач 6 кВ та від трансформаторів на Стовпів чі постаментів - 10 м.

На цій території забороняється : виробляти будівництво, капітальний ремонт, знесення будь-яких будівель і споруд; здійснювати всякого роду гірські, вибухові, меліоративні роботи, проводити посадку дерев, полив сільськогосподарських культур; розміщувати автозаправні станції; захаращувати під'їзди і підходи до опор ПЛ; влаштовувати звалища снігу, сміття і грунту; складувати корми, добрива, солому, розводити вогонь; влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, зупинки транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей.

- Санітарно - захисна зона від електропідстанції - 50м .

- Санітарно - захисна зона від насосних станцій - 300 м.

У санітарно - захисній зоні від підриємств не допускається розміщувати: житлову забудову, включаючи окремі ні житлові будинки, ландшафтно- рекреаційні зони, зони відпочинку, території курортів, санаторії та будинкі відпочинку, територій садівничих товариств і котеджної забудови, колективних чи індивідуальних дачних і садово - городніх ділянок, а також інших територій з нормованими показниками якості середовища проживання; спортивні споруди, дитячі майданчики, освітні та дитячі установи, лікувально-профілактичні та оздоровчі заклади загального користування.

Допускається розміщувати в межах санітарно-захисної зони промислового об'єкта або виробництва будівлі і споруди для обслуговування працівників зазначеного об'єкта і для забезпечення діяльності промислового об'єкта (виробництва): нежитлові приміщення для чергового аварійного персоналу, приміщення для перебування працюючих за вахтовим методом (не більше двох тижнів), будівлі управління, конструкторські бюро, будівлі адміністративного призначення, науково -дослідні лабораторії, поліклініки, спортивно- оздоровчі споруди закритого типу, лазні, пральні, об'єкти торгівлі та громадського харчування, мотелі, готелі, гаражі, майданчики і споруди для зберігання суспільного і індивідуального транспорту, пожежні депо, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електропідстанції, нафто -і газопроводи, артезіанські свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджувальні споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів.

Існуюча житлова забудова, що знаходиться в санітарно-захисній, охоронній та водоохоронній зонах, вимагає подальшого виносу.

- Основні принципи планувально-просторової

організації території.

За основу архітектурно-планувального рішення с. Шепіловка покладен принцип функціонального зонування території на селитебну і виробничу зони.

У процесі проектування враховувались наступні вимоги:

Основний напрямок господарства - м'ясо-молочне скотарство.

З метою охорони навколишнього середовища планується створення санітарно-захисних зон навколо фермерського господарства, виробничих і комунальних об'єктів, водоохоронної зони навколо річки Сіверський Донець.

Громадський центр формується за рахунок торгово-побутовий центр, культовій споруді, існуючій будівлі пошти.

Ансамбль центру доповнює комплекс, що складається з початкової школи з дитячим садком, суміщені з клубом і залом для глядачів на 88 місць.

Нова житлова забудова проектується на вільній території. Ділянки нової садибної забудови намічаються площею до 0,25 га.

На рівні формування і розвитку планувальної структури села всебічно враховувалися природно-ландшафтні фактори, а також збереження ситуації лінійної структури населеного пункту.

У систему планування включилися існуючи зелені масиви.

Формування проектної планувальної структури села необхідно з урахуванням створених у рамках нової межі села перспективних напрямків його розвитку.

Транспортна структура не тільки фіксує планувальну структуру населеного пункту, а й багато в чому визначила її подальший розвиток.

- Житловий фонд.

За даними відділу статистики та комунальних служб житловий фонд с. Шипилівки на 01.01.2013 р. склав всього 198 будинків з них двоповерхові - 6 будинків. Загальна площа житлового фонду – 13860,0 м2.

Зношені домобудівництва - 6 будинків.

Середня площа земельних ділянок 0,3 га.

В даний момент ведеться будівництво двох житлових будинків по пров. Школьний.

Населення на початок року склало 493 люд.

Житлове будівництво на розрахунковий термін

Загальний житловий фонд села до кінця розрахункового періоду прогнозується 24400 м2 загальної площі 293,8 га.

При розрахунках обсягів житлового будівництва враховувалося, що частина існуючого житла буде вибувати з експлуатації з різних причин:

- ліквідації аварійного та ветхого житлового фонду, а також житла, яке за технічним станом до кінця розрахункового терміну перейде у категорію ветхого;

- відселення жителів з санітарно-захисних зон, які залишаться на проектний період.

Площа проектної ділянки для будівництва житлової забудови 21,4 га. Враховуючи розмір присадибних ділянок до 0,25 га та інших елементів сельбищної забудови (вулиці, проїзди, зелені насадження) можливо будівництво 59 будинків. Виходячи із середніх розмірів будинків 150 - 200 м2, обсяг нової садибної забудови орієнтовно складе 10,3 тис. м2. Розрахункове населення проектованої ділянки 177 люд.

Нове будівництво передбачено в східній і південно-східній сторонах села.

Для визначення напрямку територіального розвитку села був проведений аналіз усіх вільних сільських земель, а також земель прилеглих до села.

На розрахунковий термін пропонується включити у межи села з південно-східної сторони землі с / г призначення під проектовану житлову садибну забудову.

Залежно від рішення планування села, приймається основний прийом архітектурно- просторової композиції житлової забудови - житлові будинки розміщені вздовж вулиць. Вулиці мають прямолінійне креслення. Будинки стоять в одну лінію, фасадами до вулиці.

Ширина вулиць проектної забудови - 16 м.

При прийомі забудови вздовж вулиць господарські двори з будівлями повинні знаходиться за житловими будинками. Гаражі у залежності від типів будинків намічаються прибудовані та вбудовані у цокольному поверсі. Розміщення нового житлового фонду передбачається на придатних під забудову вільних територіях на сільськогосподарських землях за межами селища.

Детальним планом охоплена територія площею 293,8 га.

Площа с. Шипилівка в межах становить 272,4 га.

Площа проектованої ділянки за межами населеного пункту - 21,4 га.

Проектовану ділянку садибної забудови пропонується включити у межі с. Шипилівка. У наслідку площа села збільшиться до 293,8 га.

Баланс території села

| №№ п/п Найменування показників; Од. замер.; Величина показника. 1; 2; 3; 4. 1; Загальна площа села з урахуванням проектованої забудови; га; 293,8. у тому числі:. а); Площа села в існуючих межах; га; 272,4. у тому числі:. Територія житлової забудови:; га; 57,3. -існуюча садибна забудова; га; 56,7. -проектована садибна забудова; га; 0,6. Громадська забудова; га; 1,6. Виробнича та комунально- складська територія; га; 9,8. Територія санітарно-захисної зони; га; 45,8. Територія охоронної зони; га; 3,8. Територія водоохоронної захисної смуги; га; 4,9. Вулиці, проїзди; га; 7,8. Кладовище; га; 0,7. Зелені насадження загального користування; га; 13,7. Інші землі (неугіддя); га; 127,0. б); Площа ділянки проектованої житлової забудови; га; 21,4. у тому числі:. -; Житлова садибна забудова; га; 14,5. -; Зелені насадження; га; 3,3. -; Вулиці, проїзди; га; 1,3. -; Територія охоронної зони; га; 2,3. |
| --- |
| Основні показники проекту на проектовану житлову забудову |  |  |  |
| №№ п/п | Найменування показників | Од. за-мер. | Величина показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальна площа ділянки проектування за межами села | га | 21,4 |
| 3 | кількість будинків | шт. | 59 |
| 4 | Середня площа будинків | м2 | 100,0-150,0 |
| 5 | Орієнтовна загальна площа будинків | т. м2 | 9,0-12,0 |
| 6 | Коефіцієнт сімейності | люд. | 3,0 |
| 7 | Розрахункова населення | люд. | 177 |
| 8 | Середня житлозабезпечення | м2/ люд. | 51-67 |

- Система обслуговування населення, розміщення

основних об'єктів обслуговування

Існуюча мережа обслуговування зображена ​​початковою школою І ступеня (4-ри річка) на 60 місць і клубом в одній будівлі, будівлею пошти, двома магазинами і одним ларьком.

На сьогоднішній день у селі спостерігається нерівномірне забезпечення населення різними видами послуг. З одного боку забезпеченість школою, спортивної та дитячим майданчиком, підприємствами торгівлі - досягнута, а з іншого боку відсутня забезпеченість дитячим дошкільним закладом, об'єктами культури, лікувальним закладом, побуту.

Перспективи розвитку

Пропонується мережу підприємств культурно-побутового обслуговування обмежену основними об'єктами повсякденного користування.

Потреба об'єктів обслуговування визначається відповідно у рекомендаціях ДБН 360-92 ** « Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

Розміщення підприємств обслуговування намічається з урахуванням прийнятої планувальної структури села.

Короткий опис перспектив розвитку найбільш важливих і соціально-значущих об'єктів обслуговування.

Розроблено проект архітектурного рішення будівництва залу для глядачів на 88 посадочних місць за адресою Попаснянський район, села Шипилівка провулок Шкільний, 2, ПП « СХІД- БУД», м. Лисичанська.

Справжнім проектом передбачено будівництво залу для глядачів на 88 посадочних місць розміром в плані 16,12 х 22,770 м прибудовується до існуючого селищного клубу, суміщеному з початковою школою.

Проектом передбачено благоустрій прилеглої території у вигляді замощення бетонною тротурною плиткою, установка лавок та урн, пристрій паркування автомобілів.

- Площа ділянки - 430,71 м2;

- Площа забудови - 365,90м2;

- Площа замощення бетонної тротуарною плиткою - 141,00 м2.

Початкова школа І ступеня (4-ри річка) по пров. Шкільному недовантажена на 44 людини шкільного віку (планова місткість школи 60 місць, фактична кількість дітей 16 люд.).

По закінченню початкової школи для подальшого навчання діти будуть навчатися в Білогорівській загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів (11-річка), яка також недовантажена на 130 осіб (планова місткість школи 250 місць, фактична кількість дітей 120 люд.).

На даний час школи недовантажені, великий резерв шкільних місць, отже, немає необхідності у нових школах.

Потреба у дитячих дошкільних установах визначається наступним чином: за даними демографії діти дошкільного віку (без вікової групи 0 - 2 роки) становлять 43 осіб на 1000 жителів. Виходячи з 85 % охоплення дітей дитячими дошкільними установами, нормативна потреба визначена 18 місць на 493 жителя. На сьогоднішній день дошкільний заклад у селі відсутній.

Тобто, для забезпеченості 85 % охоплення дітей дошкільними установами та дотримання нормативного радіуса обслуговування є необхідність у дошкільному закладі на 18 місць. Розмістити їх пропонується у будівлі початкової школи.

Фельдшерсько-акушерський пункт з аптекою і консультативно-діагностичний центр (при необхідності) пропонується розмістити у селі по вул. Донецької біля зупинки громадського транспорту. Розміщення об'єкта передбачено на вільній від забудови земельній ділянці площею 1216,6 м2, на одній з головних вулиць села та обліком радіуса доступності.

Для зручності обслуговування населення в кварталах садибної забудови пропонується розміщення в житлових будинках з вбудованими установами повсякденного обслуговування населення, що сприяє розвитку малого бізнесу.

У центральній частині села по пров. Шкільному пропонується розмістити культову споруду на ділянці площею – 1628,7 м2 та торгово-побутовий центр на ділянці – 1472,4 м2.

Площа існуючого кладовища 0,7 га вичерпало свої територіальні можливості.

За розрахунком потреба в кладовищах традиційного поховання для обслуговування населення міста становить 0,24 га на 1000 чол.

Для поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, проектом намічено закриття діючого кладовища , що дозволить скоротити санітарно- захисну зону до 100м.

Організація нового кладовища пропонується на землях населеного пункту з східного боку, площею 0,12 га. Санітарно-захисна зона 300 м, отже при виборі земельної ділянки враховувалась існуюча і проектована садибна житлова забудова, рельєф, подальше містобудівний розвиток села.

У таблиці нижче наводиться розрахунок потреби в установах обслуговування та їх розміщення відповідно до прийнятої планувальної структури.

Таблиця 1

| № п/п | Найменування об'єктів | Од. замір. | Норма розрахунку | Потрібно за розрахунком | Існуючі | Нове будівництво | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Адміністративний будинок | об. | 1 | 1 | - | 1 | У складі будівлі пошти в центральній частині села |
| 2 | Відділення зв'язку | об. | 1 | 1 | 1 | - | У центральній частині села |
| 3 | Торгово-побутовий центр | об. | 1 | 1 | - | 1 | У центральній частині села |
| 4 | Клубні установи | п. мест | За завданням на проектування |  | - | 88 | У складі сблокованої будівлі школи та клубу |
| 5 | Глядацька зала | мест | За завданням на проектування |  | - | 88 | У складі сблокованої будівлі школи та клубу |
| 6 | Початкова школа | мест | 100% рівень забесп. дітей до 15 років. | 60 | 16 | - | У центральній частині села |
| 7 | Дитяче дошкільна установа | мест | 85% забеспеч. дітей дошкіл. віку | 18 | - | 18 | У складі зблокованого зі школою приміщення |
| 8 | ФАП з аптекою | об. | 1 | 1 | - | 1 | По вул. Донецька |
| 9 | Фізкультурно-спор-тивні майданчики | га | 0,7-0,9 | 0,35 | 0,35 | - | У центральній частині села |
| 10 | Магазини | м2 торг. площ. | 250 | 123 | 260 | - | По вул. Донецька |
| 11 | Культова споруда | об. | 1 | 1 |  | 1 | У центральній частині села |
| 12 | Кладовище | га | 0,24 | 0,12 | - | 0,12 | Проектоване кладовище з східного боку села |

- Комплексний благоустрій та озеленення території.

Проектом передбачена зона відпочинку з західного боку села вздовж узбережжя річки Сіверський Донець.

У зоні відпочинку передбачається розмістити спортивні майданчики, малі архітектурні форми та інші елементи благоустрою. Уздовж берега річки організований пляж з двома пірсами та видовими майданчиками.

Решта території прибережної смуги озеленяється.

Передбачається комплексний благоустрій території села: пристрій тротуарних доріжок з використанням природного каменю, бетонних фігурних елементів (ФЕМів), декоративного освітлення.

Вулиці села мають асфальтоване покриття.

Вся територія населеного пункту озеленяється: ​​висаджуються дерева, влаштовуються квітники та газони.

Благоустрій парку у центральній частині села пропонується шляхом створення садово - паркових газонів з посадкою на них груп дерев і чагарнику, організації квітників. Уздовж меж дитячого та спортивного майданчиків пропонується влаштовувати живоплоти з чагарників. Решта простору можуть представляти луговий газон з поодиноко - стоящими деревами.

Вулиці озеленяються рядовою посадкою дерев і чагарників листвених порід по газонах.

Санітарно - захисні зони краще засадити плодовими деревами.

Санітарно - і вітрозахисні смуги по межах виробничих комплексів можуть представляти рядову або дворядну (залежно від ширини смуги) посадку дерев місцевих порід.

- Поперечний профіль житлової вулиці

У межах зони впливу с. Шіпілівки проходять автомобільні артерії, які забезпечують зовнішні і внутрішні транспортні зв'язки села.

Планувальна структура сформована переважно лінійної системної магістральної вуличної мережею.

Загальна протяжність основної вуличної мережі складає - 6,0 км.

Вулиці асфальтовані, профіль вулиць у червоних лініях коливається від 8 до 19 метрів.

Ширина вулиць у червоних лініях проектної забудови - 16 м.